# Mesure de la constante solaire

Définition de la constante solaire.

Puissance reçue, hors atmosphère, par une surface de 1 m2 , placée perpendiculairement au rayonnement du Soleil.

Exemple(stage Lumière 3 avril 1995).

Récepteur : parallélépipède en cuivre	masse m = 1,108 kg

surface s = 51 cm2

chaleur massique du cuivre c = 385 J.kg-1 .K-1

Mesures :	distance zénithale : 

température initiale du récepteur : 1 	température finale du récepteur : 2

instant du début de la mesure : t1    	instant de la fin de la mesure : t2

puissance reçue sur la surface s : p =m.c.q2−q1t2−t1

puissance reçue par unité de surface : P = ps

|  | 1 | 2 | t1 | t2 | sec | 2 - 1 | log(2 - 1 ) | t = t2- t1 | P(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53,0 | 18,8 | 24,4 | 10h | 10h10 |  |  |  |  |  |
| 49,0 | 22,2 | 27,2 | 11h | 11h 10 |  |  |  |  |  |
| 37,0 | 19,5 | 26 | 14h | 14h 10 |  |  |  |  |  |
| 50,0 | 21,1 | 26,8 | 17h | 17h 10 |  |  |  |  |  |
| 59,0 | 23,7 | 28,8 | 17h 45 | 17h 55 |  |  |  |  |  |
| 68,5 | 23,4 | 27,2 | 18h 30 | 18h 40 |  |  |  |  |  |

Droite de Bouguer :	log(2  - 1 ) = f (sec)

 hors atmosphère (2  - 1 )h.a. =

Puissance reçue sur la surface s hors atmosphère: 	ph.a. =m.c.q2−q1h.a.t2−t1 =

Constante solaire :	PSoleil = ph.a.s =

Puissance totale rayonnée par le Soleil :	PT = PSoleil . 4d2

en avril, distance Terre-Soleil  d = 150.109 m

 PT =

Température de la photosphère :	rayon du Soleil 		R = 696000 km environ

surface totale du Soleil	S = 4R2 =

puissance émise par unité de surface	Pp.u.s. = PTS =

loi de Stéfan :	 T4 = Pp.u.s.s 	avec  = 5,67.10-8 W.m-2 .K-4

- T4 =			et	T =

Résultats :

|  | 1 | 2 | t1 | t2 | sec | 2 - 1 | log(2 - 1 ) | t = t2- t1 | P(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53,0 | 18,8 | 24,4 | 10h | 10h10 | 1,660 | 5,60 | 0,748 | 600 | 782 |
| 49,0 | 22,2 | 27,2 | 11h | 11h 10 | 1,520 | 5,00 | 0,699 | 600 | 757 |
| 37,0 | 19,5 | 26 | 14h | 14h 10 | 1,250 | 6,50 | 0,813 | 600 | 908 |
| 50,0 | 21,1 | 26,8 | 17h | 17h 10 | 1,555 | 5,70 | 0,756 | 600 | 796 |
| 59,0 | 23,7 | 28,8 | 17h 45 | 17h 55 | 1,940 | 5,10 | 0,708 | 600 | 712 |
| 68,5 | 23,4 | 27,2 | 18h 30 | 18h 40 | 2,730 | 3,80 | 0,580 | 600 | 530 |

Droite de Bouguer :	log(2  - 1 )h.a. = 2,65

 hors atmosphère (2  - 1 )h.a. = 14,15°

Puissance reçue sur la surface s hors atmosphère: 	ph.a. =m.c.q2−q1h.a.t2−t1 = 6,96 W

Constante solaire :	PSoleil = ph.a.s = 1,36 kW/m2

Puissance totale rayonnée par le Soleil :	PT = PSoleil . 4d2

en avril, distance Terre-Soleil  d = 150.109 m

 PT = 3,92.1026  W

Température de la photosphère :	rayon du Soleil 		R = 696000 km environ

surface totale du Soleil :S = 4R2 = 6,08.1018 m2

puissance émise par unité de surface :

Pp.u.s. = PTS = 64,47.106  W

loi de Stéfan :	 T4 = Pp.u.s.s 	avec  = 5,67.10-8 W.m-2 .K-4

    T4 =	 1,137.1015		et	T = 5800 K

# fiche de mesures

# Mesure de la constante solaire

Récepteur : parallélépipède en cuivre	masse m = 1,108 kg

surface s = 51 cm2

chaleur massique du cuivre c = 385 J.kg-1 .K-1

Mesures :	distance zénithale : 

température initiale du récepteur : 1 	température finale du récepteur : 2

instant du début de la mesure : t1    	instant de la fin de la mesure : t2

puissance reçue sur la surface s : p =m.c.q2−q1t2−t1

puissance reçue par unité de surface : P = ps

|  | 1 | 2 | t1 | t2 | sec | 2 - 1 | log(2 - 1 ) | t = t2- t1 | P(W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Droite de Bouguer :	log(2  - 1 ) = f (sec)

 hors atmosphère (2  - 1 )h.a. =

Puissance reçue sur la surface s hors atmosphère: 	ph.a. =m.c.q2−q1h.a.t2−t1 =

Constante solaire :	PSoleil = ph.a.s =

Puissance totale rayonnée par le Soleil :		PT = PSoleil . 4d2

distance Terre-Soleil  d = 150.109 m

 PT =

Température de la photosphère :rayon du Soleil :	R = 696000 km environ

surface totale du Soleil :	S = 4R2 =

puissance émise par unité de surface	Pp.u.s. = PTS =

loi de Stéfan :	 T4 = Pp.u.s.s 	avec  = 5,67.10-8 W.m-2 .K-4

	T4 =			et	T =