Le capteur

La matrice : mosaïque de photosites.

# Le nombre d’électrons piégés dans un photosite

# est proportionnel au nombre de photons reçus.

Caractéristiques :

longueur : L =  6,9 mm, 		largeur : l =  4,6 mm,

768  512 = 393216 photosites de 9 m sur  9 m.

Le dispositif électronique de transfert de charge.

Il permet de faire défiler une à une les charges électriques de chacun des photosites, à la sortie du capteur.

Le signal analogique  qui en résulte (sous forme de tension électrique) est alors amplifié puis numérisé pour être traité par l’ordinateur.

L’écran de l’ordinateur : mosaïque de pixels.

L’ordinateur, par l’intermédiaire du logiciel WinMIPS,

- donne des ordres à la caméra pour l’acquisition les données

- permet de visualiser, sauvegarder et traiter les images

A chaque pixel de l’image est attribué un nombre de « pas codeurs », correspondant à des niveaux de gris, fonction de l’intensité lumineuse reçue par le photosite correspondant de la matrice :

nombre de photons reçus par le photosite   nombre de « pas codeurs » du pixel

La caméra HiSIS numérise sur 12 bits

 nombre maximal de niveaux de gris :

212 = 4096 « pas codeurs » qui seront numérotés de 0 à 4095

Portion de spectre captée sur une image

et

distance focale de l’objectif utilisé

_

## Champ angulaire du dispositif

ω  =CDf

avec :		CD = largeur de la matrice = 6,9 mm

f = distance focale de l’objectif

 = champ angulaire en radians

| focale de l’objectif (en mm) | 28 | 50 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| champ angulaire en radians | 0,246 | 0,138 | 0,0345 |
| champ angulaire en degrés | 14,09° | 7,9° | 1,98° |

Pour couvrir tout le spectre :

objectif de focale 28 mm : 	2 images

objectif de focale 50 mm : 	3 images

objectif de focale 200 mm : 	10 images