Le réseau

Caractéristiques :

taille = 26 mm  26 mm,

nombre de traits par unité de longueur n = 754 traits/mm.

Résolution :

R = k.N 	avec 	N = nombre total de traits  éclairés

et k = numéro d’ordre du spectre.

 la résolution maximale si le réseau est éclairé sur toute sa surface.

Calcul de la déviation :

n, le nombre de traits par unité de longueur du réseau,

sin  =n.k	avec :	k, le numéro d'ordre du spectre,

 la longueur d'onde de la lumière.

L’angle de déviation 1 = 17,55° pour la lumière violette (1 = 400 nm) L’angle de déviation 2 = 37,1° pour la lumière rouge (2 = 800 nm) L’angle de déviation moyen = 26,9° pour la lumière jaune (3 = 600 nm) # La largeur angulaire du spectre visible est d’environ 19,55°